4. Замена резака

Пошаговая замена лезвия резака воздушного сопла

- Используйте отвертку, чтобы открутить крепежные винты воздушного сопла. См. рис. 9А.

- Вытащите воздушное сопло. См. рис. 9В.

- Выкрутите крепежные винты воздушного сопла. См. рис. 10.

- Замените новое лезвие резака (Внимание: будьте осторожны, вы можете поранить пальцы об острое лезвие).

- Установите воздушное сопло на место и с помощью отвертки плотно затяните 2 крепежных винта. См. рис. 9,10.

Внимание: при длительном использовании необходимо заменить лезвие резака, чтобы оно могло правильно отрезать пленку.

Техническое обслуживание машины

  - Отключайте шнур питания во время технического обслуживания.

  - Регулярно очищайте горячее уплотнения и нагревательные ролики. См.рис. 11.

  - Убедитесь, что в воздушном сопле или на лезвии нет

застрявшей пленки и грязи.

  - Регулярно очищайте воздушное сопло.

  - Замените лезвие резака, если оно не острое.

6. Технические характеристики

| Скорость вакуумирования | Регулирование скорости 2,0-2,2 м / мин |
| --- | --- |
| Регулирование плотности воздуха | Регулируемая (200 мм в различных диапазонах настройки и рабочем диапазоне) |
| Размер рулонной пленки | 200x80 мм, 200x100 мм, 200x150 мм, 200x200 мм |
| Напряжение питания | 220 В □ 50 Гц □ |
| Расчётная электрическая мощность | 400Вт |
| Размер продукта | 320x145x165мм |
| Вес продукта | 1.82 кг. |

МАШИНА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОДУШЕК YE300

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Подающий ролик

- Ручка настройки плотности воздуха

- Колонна натяжения

- Индикатор питания (красный индикатор)

- Индикатор запуска/ остановки (зеленый индикатор)

- Кнопка запуска/ остановки

- Нагревательный ролик

- Воздушное сопло

- Выключатель питания

- Питающая сеть

Если у вас возникнут какие-либо вопросы по поводу сервисного обслуживания нашего продукта после его покупки, вы всегда можете связаться с нами по электронной почте: info@megapack-russia.ru

WILLING

G    H

1. Внимание

Пожалуйста, внимательно прочтите перед использованием.

- Осторожно достаньте машину из упаковочной коробки. 
1.2 Установите машину на чистый и плоский рабочий стол, см. рис.A.

  - Убедитесь, что воздуходувка не забита, см. рис. 1.

  - Избегайте попадания пыли в машину и воздуходувку.

Рисунок А

2. Эксплуатация

- Подключите правильное электрическое питание. См. рис.2.

- Монтаж пленочной фольги.

- Наденьте рулон пленки на подающий ролик соответствующим образом. В рулонной пленке есть бороздка, которая должна совпадать с выступающей частью подающего ролика. См. рис.3.

- Рулонная пленка должна быть проведена по направлению стрелки так, чтобы она проходила через колонку натяжения, см. рис. 4. Затем роликовая пленка должна пройти через направляющую колонку сопла. См. рис.5.

- Для того чтобы при нажатии кнопки запуска машина могла вытягивать пленку до передних тянущих колесиков и плавно создавать воздушную подушку, натяните рулонную пленку так, чтобы она плотно подошла и коснулась ровно между колесиками горячего уплотнения,  См. рис. 6,7.

- Для лучшего выдувания пленки перед использованием отрежьте ножницами угол выходного отверстия для пленки. См. рис.12

- Эксплуатация

- Подключите электропитание и нажмите выключатель питания, см. рис.8. После включения машины загорится красный индикатор питания, а зеленый начнет мигать - машина находится в процессе нагрева (время прогрева около 4 минут).

- Когда загорится зеленый свет на крышке, что означает, что машина готова сделать воздушную подушку, нажмите кнопку запуска/ остановки, чтобы начать работу; поверните ручку управления вентилятором, чтобы отрегулировать плотность воздуха.

- По окончании изготовления воздушной подушки снова нажмите кнопку запуска/ остановки, машина немедленно остановится. На пленке есть линия перфорации, чтобы оторвать необходимую длину по требованию пользователя. (Если нет необходимости менять рулон пленки, оторвите пузырчатую пленку на конце машины; если необходимо заменить рулон, оторвите воздушно-пузырчатую пленку перед нагревательным роликом, а затем создайте воздушную подушку, образующуюся после нагревательного ролика.)

- Если вы продолжаете использовать машину, нажмите кнопку запуска/ остановки, когда индикатор машины горит непрерывно. Пауза более 30 секунд может привести к разрыву точки запайки на пленке между нагревательными роликами.  Нагревательный ролик всегда находится в процессе нагрева, это нормальное рабочее состояние.

- Если вы хотите выключить питание, убедитесь, что индикатор питания горит непрерывно, оторвите перфорацию пленки перед воздушным соплом и нажмите кнопку запуска / остановки, чтобы полностью вытащить пленку, и снова нажмите кнопку запуска / остановки, чтобы остановить машину, затем вы можете выключить питание.

- Функция гибернации

По истечении 90 минут работы или 30 минут неиспользования машина перейдет в спящий режим. Каждый обратный отсчет гибернации запускается нажатием кнопки запуска / остановки, и каждое нажатие сбрасывает предыдущий обратный отсчет и запускает следующий 2-часовой цикл или 30 минут неиспользования. Во время режима гибернации красный индикатор питания медленно мигает, зеленый индикатор запуска/ остановки выключается, а двигатель, воздуходувка и система нагрева перестают работать. При повторном нажатии кнопки запуска/ остановки машина выйдет из спящего режима, красный индикатор загорится, зеленый индикатор начнет мигать. После 4 минут прогрева, пока не загорится зеленый свет, нажмите кнопку запуска/ остановки, чтобы использовать машину в обычном режиме.

Внимание: Машину необходимо прогревать около 4 минут для каждого холодного запуска.

Мы рекомендуем устанавливать рулонную пленку сразу после включения питания.

3. Электрическая безопасность

- Разместите машину рядом с розеткой.

- Убедитесь, что напряжение соответствует требованиям машины к электричеству.

- Любой используемый удлинитель должен соответствовать номинальной мощности машины.

- Не запускайте работу на машине, если шнур питания поврежден.

- Ремонт и обслуживание должны выполняться квалифицированным специалистом по обслуживанию.

Гарантия

Вы можете заменить прибор бесплатно или вернуть полную сумму в течение 1 года. Однако эта гарантия не распространяется на следующее:

- Покупки у неавторизованных торговых посредников

- Неправильная эксплуатация устройства

- Гарантия не распространяется на производственные дефекты и повреждения, возникшие перед использованием.